# 系统总体架构与数据流

ARCHITECTURE PLANNING  ·  01-architecture/01-system-overview  ·  2026-10-17

规划文档 · 尚未实施 · 已确认决策与按推荐采纳的方案在决策台账中分列。

# 架构样式

Homelab Monitor 采用在 Alienware 上部署的 Go 模块化单体 Server；N1 和 Alienware 各部署 Go Agent；OpenWrt 由 Alienware 的远程 Collector 插件主动只读采集。Collector 插件第一版采用原生独立进程，经本机 Unix Socket/gRPC 与 Host 交互。

# 分层结构

| 层级 | 所在节点 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Presentation | 浏览器 / iPhone PWA | Dashboard、Devices、Network、Explore、Alerts、Settings |
| API / Auth | Alienware Server | HTTP API、认证授权、Session、审计、查询预算 |
| Domain | Alienware Server | Device Registry、Flow Attribution、Alert Engine、Dashboard、Plugin Registry |
| Collection Control | Server + Agent | 配置版本对账、插件分发、调度、资源守卫 |
| Collection Execution | Agent / Plugin Host | 收集事实指标，返回测量时间和质量信息 |
| Storage | Alienware SSD | 配置、指标、汇总、历史、事件、规则、通知状态 |

# 主要数据流

Server 管理用户经审批的期望状态和插件制品。N1 Agent 在认证连接上主动轮询，验证并实施本地安全边界。

N1/Alienware Agent 定期通过 HTTPS 批量上报指标；Newifi 的只读插件在 Alienware 远程读取现有接口。

Ingestion 校验 schema、设备身份和计数器语义，写入统一观测数据模型。

Identity 将 IP/MAC/Agent/Tailscale Node 等带时间窗口的网络身份映射到稳定 Device ID。

Flow Accounting 根据观测点、源设备、网络路径与计数域分类，进行有效增量、去重和覆盖率标注。

Storage 定期聚合，Alert Engine 读取已经采集的数据并评估规则，通知调度器根据用户订阅推送。

Web 的所有 Widget / Explore 查询同一受控 Query Service；页面请求不直接触发 Collector 采样。

# 禁止的依赖方向

插件不能直接操作全局数据库、用户管理和 Web Push；Server 不应向 Agent 下发自由格式 Shell 指令；Web / Widget 不应直接调用 Newifi/N1 采集 API；流量统计不得控制真实转发路径。

# 演进策略

保留模块化单体基础，不预先引入 Kafka、Kubernetes、服务发现、插件市场。性能瓶颈通过指标实测确认后再评估拆分。集成与模块 API 要先保持可替换的清晰界限，而不是过早微服务化。